# Fragen im Video: CAM in 90 Minuten – Metrisch

  - >> Welches Werkzeug wird verwendet, um eine neue Konstruktion mit einem Körper oder einer Komponente aus einer Baugruppe zu erstellen und gleichzeitig eine Verknüpfung zwischen beiden Konstruktionen beizubehalten? <<

(x) Ableiten.

( ) Basiselement erstellen.

( ) Extrudieren.

( ) Form erstellen.

[Erläuterung] Die Antwort finden Sie bei Timecode 01:30. [Erläuterung]

  - >> Warum wird die linke Ecke der hinteren Backe eines Schraubstocks häufig als Position verwendet? <<

(x) Die hintere Backe ist im Schraubstock fixiert, und an dieser Stelle kann einfach ein Anschlag hinzugefügt werden.

( ) Dies ist die Startposition der Maschine.

( ) Dies ist die am weitesten vom Bediener entfernte Position und wird aus Sicherheitsgründen verwendet.

( ) Die linke Ecke der hinteren Backe ist die einzige feste Position auf dem Schraubstock.

[Erläuterung] Die Antwort finden Sie bei Timecode 03:05. [Erläuterung]

  - >> Wie wird eine Cloud-Werkzeugbibliothek gespeichert? <<

(x) Sie wird automatisch gespeichert, wenn Änderungen vorgenommen werden.

( ) Sie ist mit einer Konstruktion verknüpft und wird gespeichert, wenn die Konstruktion geschlossen wird.

( ) Sie wird gespeichert und aktualisiert, wenn Fusion geschlossen wird.

( ) Der Benutzer wird aufgefordert, die Änderungen zu speichern oder abzubrechen.

[Erläuterung] Die Antwort finden Sie bei Timecode 02:30. [Erläuterung]

  - >> Wie können Änderungen an den Schnittdaten einer Musterbibliothek oder eines Herstellerwerkzeugs vorgenommen werden? <<

(x) Kopieren Sie das Werkzeug, fügen Sie es in eine Cloud- oder lokale Bibliothek ein und bearbeiten Sie es anschließend.

( ) Klicken Sie in der Muster- oder Herstellerbibliothek mit der rechten Maustaste auf das Werkzeug und bearbeiten Sie es direkt.

( ) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Werkzeug, wählen Sie „Werkzeug anzeigen“ und bearbeiten Sie es direkt.

( ) Wählen Sie das Werkzeug in der Hersteller- oder Musterbibliothek, wählen Sie die Schnittvoreinstellung und überschreiben Sie die Werte manuell.

[Erläuterung] Die Antwort finden Sie bei Timecode 03:20. [Erläuterung]

  - >> Auf welcher Registerkarte zur Werkzeugerstellung wird die Anzahl der Werkzeugpositionen in einem Werkzeugwechsler gesteuert? <<

(x) Postprozessor.

( ) Schnittdaten.

( ) Allgemein.

( ) Schnittwerkzeug.

[Erläuterung] Die Antwort finden Sie bei Timecode 05:20. [Erläuterung]

  - >> Wohin kann eine Werkzeugbibliothek in Fusion importiert werden? <<

(x) Cloud.

( ) Dokument.

( ) Fusion-Bibliothek.

( ) Hersteller.

[Erläuterung] Die Antwort finden Sie bei Timecode 00:22. [Erläuterung]

  - >> Was stellt der orangefarbene Rahmen auf dem Bildschirm beim Erstellen eines Planfräs-Werkzeugwegs dar? <<

(x) Rohteilkontur.

( ) Taschenkontur.

( ) Rohteilhöhe.

( ) 2D/3D-Projektion des Werkzeugwegs.

[Erläuterung] Die Antwort finden Sie bei Timecode 02:00. [Erläuterung]

  - >> Welcher Werkzeugweg wird im Allgemeinen ausschließlich als Schruppwerkzeugweg angesehen? <<

(x) 2D-Adaptive Clearing.

( ) 2D-Tasche.

( ) Planen.

( ) 2D-Kontur.

[Erläuterung] Die Antwort finden Sie bei Timecode 01:20. [Erläuterung]

  - >> Was ändert sich beim Auswählen von Geometrie, die mit einem 2D-Adaptive-Werkzeugweg geschnitten werden soll, wenn man auf den roten Pfeil klickt und zugleich eine Kette ausgewählt ist? <<

(x) Die Seite der zu schneidenden Kette wird umgekehrt.

( ) Die Werkzeugdrehung wird umgekehrt.

( ) Die Werkzeugrichtung wird umgekehrt.

( ) Die Schnitthöhe des Werkzeugs wird geändert.

[Erläuterung] Die Antwort finden Sie bei Timecode 02:45. [Erläuterung]

  - >> Welche Auswahl ist erforderlich, wenn Sie einen 2D-Fasen-Werkzeugweg für eine Kante erstellen, die eine modellierte Fase von 1 mm aufweist? <<

(x) Wählen Sie die obere Kante der Fase und legen Sie für die Fasenbreite den Wert 0 fest.

( ) Wählen Sie die untere Kante der Fase und legen Sie für die Fasenbreite den Wert 0 fest.

( ) Wählen Sie die obere Kante der Fase und legen Sie für die Fasenbreite den Wert 1 fest.

( ) Wählen Sie die untere Kante der Fase und legen Sie für die Fasenbreite den Wert 1 fest.

[Erläuterung] Die Antwort finden Sie bei Timecode 01:45. [Erläuterung]

  - >> Wie groß ist die Schnitttiefe eines Planfräswerkzeugs, wenn keine Geometrie ausgewählt wird? <<

(x) Bauteiloberkante.

( ) Bauteilunterkante.

( ) Rohteiloberkante.

( ) Rohteilunterkante.

[Erläuterung] Die Antwort finden Sie bei Timecode 00:42. [Erläuterung]

  - >> Was bedeutet „Rohteildefinition aus verbleibendem Rohteil“? <<

(x) Der Fokus des Werkzeugwegs liegt ausschließlich auf Material, das von vorherigen Werkzeugwegen übrig geblieben ist.

( ) Durch den Werkzeugweg verbleibt auf dem gesamten Bauteil eine geringe Menge an Rohteilmaterial.

( ) Fusion zeigt eine Warnmeldung an, dass Sie zu viel Rohmaterial abgetragen haben.

( ) Fusion erstellt Haltelaschen zwischen dem Bauteil und dem Rohteil, damit es nicht aus dem Schraubstock fällt.

[Erläuterung] Die Antwort finden Sie bei Timecode 04:00. [Erläuterung]

  - >> Welcher visuelle Indikator im schattierten Profilbereich zeigt beim Erstellen eines 2D-Taschen-Werkzeugwegs, dass Fusion diesen als offene Tasche behandelt? <<

(x) Er hat eine dunkle Kante gegenüber der anderen Geometrie, während er keine Kanten in offenen Bereichen aufweist.

( ) Es gibt eine dunkle Kante um den gesamten Bereich herum.

( ) Ein roter Pfeil zeigt den zu meidenden Bereich an.

( ) Der Text OFFEN wird im Dialogfeld „Geometrie“ angezeigt.

[Erläuterung] Die Antwort finden Sie bei Timecode 01:00. [Erläuterung]

  - >> Welcher 2D-Werkzeugweg kann verwendet werden, um beim Entgraten von Kanten entlang einer 3D-Kontur zu schneiden? <<

(x) 2D/3D-Projektion.

( ) 2D-Fase.

( ) Planen.

( ) 2D-Adaptive Clearing.

[Erläuterung] Die Antwort finden Sie bei Timecode 01:54. [Erläuterung]

5.01 >> Mit welchem Einfärbungsmodus können Sie während der Simulation ein verbleibendes Rohteil als blau und ein zu viel entferntes Rohmaterial als rot identifizieren? <<

(x) Vergleich.

( ) Material.

( ) Vorgang.

( ) Werkzeug.

[Erläuterung] Die Antwort finden Sie bei Timecode 00:50. [Erläuterung]

5.02 >> Welche Informationen können in einem NC-Programm bearbeitet werden? <<

(x) Ausgewählter Postprozessor.

( ) Auswahl der Werkzeugwegkontur.

( ) Vorschub und Spindeldrehzahl eines bestimmten Werkzeugwegs.

( ) Maximale Tiefe eines Werkzeugs.

[Erläuterung] Die Antwort finden Sie bei Timecode 00:25. [Erläuterung]

5.03 >> Was ist ein Einrichtungsblatt? <<

(x) Ein Dokument mit den Informationen, das zum Einrichten eines NC-Programms auf einer Maschine benötigt wird.

( ) Ein Dokument mit einer Historie aller Änderungen an Werkzeugwegen in einer Datei.

( ) Ein Dokument mit den Spezifikationen der CNC-Fräsmaschine, das zur Herstellung eines Bauteils verwendet wird.

( ) Der Code, der zum Konvertieren von Werkzeugweginformationen in einen maschinenlesbaren Code benötigt wird.

[Erläuterung] Die Antwort finden Sie bei Timecode 00:22. [Erläuterung]

5.04 >> Was wird durch die Nachbearbeitung in einem NC-Programm erstellt? <<

(x) Maschinenlesbarer G-Code.

( ) Einrichtungsblatt.

( ) Simulation.

( ) Werkzeugliste.

[Erläuterung] Die Antwort finden Sie bei Timecode 00:20. [Erläuterung]

# Fragen zum Abschluss des Moduls

1 >> Warum sollte ein Benutzer einen Schraubstock in ein Modell einfügen, bevor er Werkzeugwege erstellt? <<

(x) Um sicherzustellen, dass keine Kollisionen zwischen dem Werkzeug und dem Schraubstock auftreten.

( ) Zum Aktivieren der automatischen Elementerkennung während der Werkzeugwegerstellung.

( ) Zum Erstellen einer festen Position für das WKS.

( ) Um sicherzustellen, dass das verwendete Rohteil in den digitalen Zwilling eines Schraubstocks passt.

[Erläuterung] Die Antwort finden Sie in „1.01 Erstellen eines digitalen Zwillings“. [Erläuterung]

2 >> Warum sollte ein Benutzer in einem CAM-Einrichtungsblatt Rohteile aus einem Volumenkörper erstellen? <<

(x) Um die Position des Rohteils relativ zum zu bearbeitenden 3D-Bauteil einfach steuern zu können.

( ) Um Rohteilmaterial während der CAM-Definition an allen Seiten eines Bauteils gleichmäßig hinzuzufügen.

( ) Um einen Eckpunkt zu erstellen, an den die WKS-Position verschoben werden soll.

( ) Um sicherzustellen, dass das verwendete Rohteil rechteckig ist.

[Erläuterung] Die Antwort finden Sie in „1.02 Erstellen eines CAM-Setups“. [Erläuterung]

- >> Warum ist es wichtig, während der Werkzeugerstellung einen Halter in einer Werkzeugbibliothek auszuwählen? <<

(x) Zur Validierung der Kollisionsprüfung in der Simulation.

( ) Für die Bildschirmdarstellung des Halters.

( ) Zum korrekten Einstellen der Spindeldrehzahl.

( ) Zum Aktivieren des Innenkühlmittels.

[Erläuterung] Die Antwort finden Sie in „2.03 Erstellen eines benutzerdefinierten Werkzeugs“. [Erläuterung]

- >> Was ist ein potenzieller Nachteil bei der Verwendung eines großen Planfräsers, wenn ein Bauteil plangefräst wird? <<

(x) Die CNC-Maschine benötigt genügend Leistung zum Betreiben des Werkzeugs.

( ) Der Planfräser ist weniger effizient als ein kleinerer Schaftfräser.

( ) Der Planfräser kann kein Kühlmittel verwenden.

( ) Die CNC-Maschine kann nicht mit der Größe der erzeugten Späne umgehen.

[Erläuterung] Die Antwort finden Sie in „3.01 Planfräsen des Rohteilkörpers“. [Erläuterung]

5 >> Wofür wird der Werkzeugweg „2D-Adaptive Clearing“ verwendet? <<

(x) Effizientes Entfernen großer Mengen an Material.

( ) Erstellen eines Schlichtschnitts um eine ausgewählte Kante.

( ) Bohren eines großen Lochs in ein Bauteil

( ) Schlichten des Bodens und der Seitenwand einer Tasche.

[Erläuterung] Die Antwort finden Sie in „3.02 Verwenden von Schruppwerkzeugwegen zum Entfernen von Material“. [Erläuterung]

6 >> Wie wirkt sich das Aktivieren von Schlichtdurchgängen auf einen 2D-Taschen-Werkzeugweg aus? <<

(x) Es verbleibt eine geringe Menge an Material an den Wänden eines Bauteils und erzeugt einen letzten Durchgang, der eine hochwertige Oberflächenbeschaffenheit hinterlässt.

( ) Es verbleibt eine geringe Menge an Material an den Wänden und am Boden eines Bauteils, das später entfernt werden kann.

( ) Es werden mehrere Schnitte auf verschiedenen Z-Höhen erstellt, um Material aus einer Tasche zu entfernen.

( ) Die Werkzeugwegtoleranz wird geändert, um einen glatteren Schlichtschnitt zu erstellen.

[Erläuterung] Die Antwort finden Sie in „3.03 Verwenden von Schlichtwerkzeugwegen zum Fertigstellen eines Modells“. [Erläuterung]

7 >> Warum ist es wichtig, bei einer Bohroperation zum Gewindeschneiden die Zyklusart „Gewindebohren“ zu verwenden? <<

(x) Der Gewindebohrzyklus stoppt die Spindel und kehrt sie um, während die Z-Bewegung synchronisiert wird, um sicherzustellen, dass die Gewinde nicht beschädigt werden.

( ) Der Gewindebohrzyklus ermöglicht einen teilweisen Rückzug, um sicherzustellen, dass genügend Kühlmittel in die Bohrung gelangt.

( ) Der Gewindebohrzyklus verlängert automatisch die Schneidtiefe, um sicherzustellen, dass der Gewindebohrer bis unter das Loch geht.

( ) Der Gewindebohrzyklus stoppt die Spindel während des Programms, damit Sie die Bohrungsgenauigkeit messen und überprüfen können.

[Erläuterung] Die Antwort finden Sie in „3.03 Verwenden von Schlichtwerkzeugwegen zum Fertigstellen eines Modells“. [Erläuterung]

8 >> Was bewirkt die Option „Neigung“ in einem HSC-Kontur-Werkzeugweg? <<

(x) Erstellt eine Reihe von Winkeln der Flächen auf dem zu bearbeitenden Modell.

( ) Überprüft das Modell auf Flächen, die nicht plan sind und bearbeitet werden müssen.

( ) Sie gibt den optimalen Werkzeugneigungswinkel an, der für die Bearbeitung des Bauteils erforderlich ist.

( ) Es wird der effizienteste Zustellungswert für die Bearbeitung des Bauteils berechnet.

[Erläuterung] Die Antwort finden Sie in „4.03 Verwenden von Schlichtwerkzeugwegen zum Fertigstellen eines Basis-Modells“. [Erläuterung]

9 >> Welches der folgenden Elemente ist in einem Einrichtungsblatt enthalten? <<

(x) Werkzeugliste, die in einem Setup verwendet wird.

( ) Physikalisches Material des Rohteils.

( ) Hersteller der Spannvorrichtung.

( ) Maschinenidentifikation.

[Erläuterung] Die Antwort finden Sie in „5.03 Erstellen eines Einrichtungsblatts“. [Erläuterung]

10 >> Warum ist in einem NC-Programm die Auswahl der Nachbearbeitung wichtig?<<

(x) Wählt eine Konvertierung aus, um Werkzeugweginformationen in einen maschinenlesbaren Code für eine bestimmte Maschine und Steuerung umzuwandeln.

( ) Wählt aus, welche Werkzeugwege als maschinenlesbarer G-Code ausgegeben werden.

( ) Bestimmt den Programmnamen, die Programmnummer, den Kommentar und den Speicherort des Ausgabeordners.

( ) Legt die sicheren Rückzugs- und die Startpositionen sowie das Kühlmittel für eine Maschine fest.

[Erläuterung] Die Antwort finden Sie in „5.02 Erstellen eines NC-Programms“. [Erläuterung]