Dauer des Kurses: ~5 Minuten

Exportieren einer STL-Datei für den 3D-Druck

Um mit der Prototyp-Erstellung schnell beginnen zu können, müssen Sie einen Slicer auswählen, der mit Ihrem 3D-Drucker kompatibel ist.

| Anweisungen zum Exportieren einer Netzdatei für den 3D-Druck |  |
| --- | --- |
| - Wählen Sie die Komponente oder den Körper im Browser aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie „Als Netz speichern“ aus. | Abbildung 1: „Als Netz speichern“ auswählen |
| Legen Sie als Format „STL (Binary)“ fest. - Sie können selbst entscheiden, ob Sie mit „Verfeinerung“ die besten Ergebnisse erzielen. - Klicken Sie auf „OK“ oder drücken Sie die Eingabetaste. | Abbildung 2: Optionen für den Export von Netzdateien festlegen |
| Speichern Sie die Datei in der Cloud oder an einem Speicherort auf Ihrem Computer. - Klicken Sie auf „Speichern“. - Diese Datei kann in die Slicer-App Ihrer Wahl importiert werden, je nachdem, welche 3D-Drucker Ihnen zur Verfügung stehen. - Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Bauteile, die Sie mit dem 3D-Drucker drucken möchten. | Abbildung 3: Name und Speicherort festlegen |